招 标 文 件

技术部分

项目名称：国家税务总局计算机配件、打印机配件、

专用设备配件（含呼叫中心）项目

项目编号：2017CGSC023

国家税务总局

2017年11月

目  录

第一章 项目基本情况	- 4 -

1.1 项目背景	- 4 -

1.2 建设目标	- 4 -

第二章 招标内容与要求	- 4 -

2.1招标内容及数量	- 4 -

2.2正品保障要求	- 7 -

2.3对设备的强制性要求	- 7 -

第三章 技术要求	- 8 -

3.1 产品技术要求	- 8 -

3.1.1 OTDR光纤测试仪（含电源、光源、清洁套装配件 ）	- 8 -

3.1.2 硬盘录像机硬盘	- 11 -

3.1.3 兆欧表绝缘电阻测试仪数字绝缘电阻表摇表	- 11 -

3.1.4 阻火包	- 11 -

3.1.5 线缆及辅材	- 12 -

3.1.5.1 多模OM4跳线	- 12 -

3.1.5.2单模OS2跳线	- 12 -

3.1.5.3 CAT 6A类F/UTP屏蔽电缆	- 13 -

3.1.5.4 CAT 6A屏蔽数据跳线	- 14 -

3.1.6 刻录光盘	- 16 -

3.1.7刻录光盘	- 16 -

3.1.8绝缘螺丝刀套件（电工专用）	- 16 -

3.1.9 电动螺丝刀	- 19 -

3.1.10 防静电手套	- 19 -

3.1.11打印耗材	- 19 -

3.1.12台式机硬盘	- 19 -

3.1.13笔记本硬盘（固态）	- 20 -

3.1.14笔记本硬盘（机械）	- 20 -

3.1.15笔记本内存（4代8G）	- 21 -

3.1.16笔记本内存（3代8G）	- 21 -

3.1.17台式机内存（4代8G）	- 21 -

3.1.18台式机内存（3代8G）	- 22 -

3.1.19测线仪	- 22 -

3.1.20网线钳	- 22 -

3.1.21测线仪电池	- 23 -

3.1.22键盘	- 23 -

3.1.23 USB延长线	- 23 -

3.1.24打印机数据线（3M）	- 23 -

3.1.25打印机数据线（5M）	- 24 -

3.1.26 KVM切换器	- 24 -

3.1.27 USB激光笔	- 24 -

3.1.28 智能手机柜	- 25 -

3.2项目验收要求	- 25 -

3.2.1项目验收方式	- 25 -

3.2.2项目验收的基本要求	- 25 -

3.3 服务质量要求	- 26 -

3.4服务保障要求	- 26 -

# 第一章 项目基本情况

## 1.1 项目背景

为保障国家税务总局数据中心运维需求和局机关工作人员信息化办公需求，需要采购部分计算机配件、打印机配件、专用设备配件，以确保机房安全稳定运行和局机关工作人员工作需要。

## 1.2 建设目标

国家税务总局数据中心和局机关使用的计算机配件及运维工具将辅助数据中心机房运维人员和局机关运维人员进行高效、快捷的日常运维工作，以保证局机关人员使用设备能够满足维护和办公需要，考虑到数据中心机房的运维需要，在网络线路、强电弱电、日常维护等方面切实发挥作用，帮助数据中心运维人员提高质效。

# 第二章 招标内容与要求

## 2.1招标内容及数量

招标设备类型及数量具体要求描述见下表：

表一：

| 序号 | 设备 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OTDR（光时域反射仪） | 台 | 1 |
| 2 | 硬盘录像机硬盘 | 个 | 42 |
| 3 | 绝缘电阻表摇表 | 个 | 1 |
| 4 | 阻火包 | 包 | 50 |
| 5 | 线缆及辅材 | / | 详见表二 |
| 6 | 刻录光盘（CD+R） | 张 | 5000 |
| 7 | 刻录光盘（DVD+R） | 张 | 2000 |
| 8 | 绝缘螺丝刀（电工专用） | 套 | 1 |
| 9 | 电动螺丝刀 | 套 | 2 |
| 10 | 防静电手套 | 副 | 50 |
| 11 | 打印耗材 | 支 | 详见表三 |
| 12 | 台式机硬盘 | 块 | 30 |
| 13 | 笔记本硬盘（固态） | 块 | 30 |
| 14 | 笔记本硬盘（机械） | 块 | 30 |
| 15 | 笔记本内存（4代8G） | 块 | 30 |
| 16 | 笔记本内存（3代8G） | 块 | 30 |
| 17 | 台式机内存（4代8G） | 块 | 30 |
| 18 | 台式机内存（3代8G） | 块 | 30 |
| 19 | 测线仪 | 台 | 5 |
| 20 | 网线钳 | 把 | 5 |
| 21 | 测线仪电池 | 块 | 50 |
| 22 | 键盘 | 个 | 50 |
| 23 | USB延长线 | 根 | 100 |
| 24 | 打印机数据线(3米) | 根 | 100 |
| 25 | 打印机数据线(5米) | 根 | 100 |
| 26 | KVM切换器 | 套 | 50 |
| 27 | USB激光笔 | 支 | 10 |
| 28 | 智能手机柜 | 个 | 2 |

表二：

| 序号 | 名称 | 类型 | 规格 | 接头 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多模光纤 | OM4 | 1米 | LC-LC | 根 | 20 |
| 2 |  | OM4 | 2米 | LC-LC | 根 | 20 |
| 3 |  | OM4 | 3米 | LC-LC | 根 | 20 |
| 4 |  | OM4 | 5米 | LC-LC | 根 | 20 |
| 5 |  | OM4 | 10米 | LC-LC | 根 | 20 |
| 6 |  | OM4 | 15米 | LC-LC | 根 | 20 |
| 7 |  | OM4 | 20米 | LC-LC | 根 | 20 |
| 8 |  | OM4 | 25米 | LC-LC | 根 | 20 |
| 9 |  | OM4 | 40米 | LC-LC | 根 | 20 |
| 10 |  | OM4 | 50米 | LC-LC | 根 | 20 |
| 11 | 单模光纤 | G.625 | 15米 | LC-LC | 根 | 10 |
| 12 |  | G.625 | 25米 | LC-LC | 根 | 10 |
| 13 |  | G.625 | 15米 | SC-LC | 根 | 10 |
| 14 |  | G.625 | 25米 | SC-LC | 根 | 10 |
| 15 |  | G.625 | 15米 | FC-LC | 根 | 10 |
| 16 |  | G.625 | 25米 | FC-LC | 根 | 10 |
| 17 | 网线 | 6类非屏蔽网线 | 1米 | / | 根 | 20 |
| 18 |  | 6类非屏蔽网线 | 3米 | / | 根 | 20 |
| 19 |  | 6类非屏蔽网线 | 5米 | / | 根 | 20 |
| 20 |  | 6类非屏蔽网线 | 10米 | / | 根 | 20 |
| 21 |  | 6类非屏蔽网线 | 15米 | / | 根 | 20 |
| 22 |  | 6类屏蔽网线 | 5米 | / | 根 | 20 |
| 23 |  | 6类屏蔽网线 | 10米 | / | 根 | 20 |
| 24 |  | 6类屏蔽网线 | 15米 | / | 根 | 20 |
| 25 |  | 6类非屏蔽网线 | 每箱≥300米 | / | 箱 | 2 |
| 26 |  | 6类屏蔽网线 | 每箱≥300米 | / | 箱 | 1 |
| 27 | 水晶头 | 6类非屏蔽水晶头 | 每盒300个 | / | 盒 | 1 |
| 28 |  | 6类非屏蔽水晶头 | 每盒300个 | / | 盒 | 1 |
| 29 | 超五类非屏蔽网线 | 超五类非屏蔽网线 | 每箱≥300米 | / | 箱 | 15 |
| 30 | 超五类水晶头 | 超五类水晶头 | 每盒100个 | / | 个 | 50 |

表三：

| 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 墨盒 | HP 975a黑 | 支 | 100 |
| 墨盒 | HP 975a红 | 支 | 25 |
| 墨盒 | HP 975a蓝 | 支 | 25 |
| 墨盒 | HP 975a黄 | 支 | 25 |
| 墨盒 | HP 851黑 | 支 | 50 |
| 墨盒 | HP 855彩 | 支 | 50 |
| 硒鼓 | HP ce740a | 支 | 10 |
| 硒鼓 | HP ce741a | 支 | 5 |
| 硒鼓 | HP ce742a | 支 | 5 |
| 硒鼓 | HP ce743a | 支 | 5 |
| 打印头 | HP 8100 | 个 | 10 |
| 墨盒 | HP 803彩 | 支 | 100 |
| 墨盒 | HP 803黑 | 支 | 150 |
| 硒鼓 | HP 8543 | 支 | 3 |
| 墨粉 | 富士施乐305d红 | 支 | 5 |
| 墨粉 | 富士施乐305d蓝 | 支 | 5 |
| 墨粉 | 富士施乐305d黄 | 支 | 5 |

## 2.2正品保障要求

项目涉及的OTDR（光时域反射仪）、硬盘录像机硬盘、绝缘电阻表摇表、光纤须提供正品保障的相关资料。

## 2.3对设备的强制性要求

1、投标人所提供的各类产品其性能必须达到或超过产品指标需求中带★的技术指标项要求，任何一项不满足将直接导致废标；

2、投标人所提供的多模光纤和单模光纤必须同一品牌，所提供的6类非屏蔽网线和6类屏蔽网线必须是同一品牌；

3、投标人必须使用满足需求的已有一定用户的商用产品投标，禁止使用实验室设备投标，否则将被认为没有正确响应；

4、投标设备中涉及详细配置的，投标人必须提供投标设备的详细配置清单及分项细项报价，性能应答必须与报价中的详细配置一致，否则将在评标时导致严重后果，直至废标；

5、投标人所提供的各类设备如需使用特别接头、插座等，由投标人提供。另外，所投设备的用电保护如果超过一般线路保护，保护设备也由投标方提供。投标人应将与此有关的费用计入设备价格费中；

投标人所提供的各类设备必须能在上述条件下工作，否则投标人必须提供相关保障措施。

# 第三章 技术要求

## 3.1 产品技术要求

各类产品技术指标详见下表，所有加五角星（★）指标项均为强制性指标，任何一条不满足将直接导致废标；其他指标为重要指标。

### 3.1.1 OTDR光纤测试仪（含电源、光源、清洁套装配件 ）

- 智能手机式触摸电容屏，能够对OTDR曲线图进行放大缩小操作；

- 能够显示光纤链路的通道图，并判断连接器是否存在故障

- 外观尺寸不得大于7×14×28cm

- 支持Video Input: SDI，HDMI，VGA，DVI-D，DVI-A，Composit,YPBPR, S- VIDEO接口；

- 满足ANSI/TIA-568-C,ISO 11801标准；根据国际标准进行认证测试，可出具满足ANSI/TIA-568-C标准的测试报告；

- 具备中文操作界面，有帮助系统；

- 支持双向OTDR诊断测试，避免传统单向测试留下的故障隐患

- 具备SDK支持: VC++ / .NET / VB；

- 触摸电容屏，能够对OTDR曲线图进行放大缩小操作；

- 具备显示光纤链路的通道图，并判断连接器是否存在故障；

- 具备数据中心模式测试，检查高速光纤链路微小故障；能够检查光纤端面的洁净度，并保存图像；

- 具备保存测试结果并通过电脑输出专业的测试报告；

- 可完成单模、多模检测，多模使用850nm，1300nm测试波长；单模使用1310nm，1550nm测试波长；

- 配备电源、光源、清洁套装等配件；

- 支持事件表分析功能

- 能够检测自身测试端口的质量，避免因测试端口影响测试结果

- 具备手动设置视频码率功能：在1~60FPS帧率、256Kbps~50Mbps码率范围内可调；

- 事件死区典型距离在1米以内；衰减死区典型距离在5米以内；

- 具备测试光纤链路的长度；多模的测试距离的设置值能够达到40Km；单模的测试距离的设置值能够达到130Km；

- 多模发射脉冲宽度为850nm：3ns、5ns、20ns、40ns、200ns；1300nm：3ns、5ns、20ns、40ns、200ns、1000ns;

- 单模发射脉冲宽度为1310/1550nm：3ns、10ns、30ns、100ns、300ns、1000ns、3000ns、10000ns、20000ns;

- 典型测试速度达到自动 OTDR 15 秒；手动 OTDR 15 秒至 3 分钟；

- 具备USB接口，光纤视频显微镜接口；EMC符合EN 61326-1标准；

- 具备管理软件，能够对测试数据进行分析、统计、整理，并生成输出测试报告；

- 支持定向开发

- 具备用户管理功能，可以区分不同的用户完成各自的项目进度；

- 中标方在保修期内提供至少每年一次的免费设备校准服务，同时出具规范的校准文件；

- 交货时提供正品保障相关资料。

- 提供原厂操作手册及简明中文手册。

### 3.1.2 硬盘录像机硬盘

- 硬盘级别：企业级硬盘

- 硬盘接口：SATA接口

- 转速≥7200rpm

- 容量≥3TB

- 内存≥128MB

- USB接口：USB3.0接口

### 3.1.3 兆欧表绝缘电阻测试仪数字绝缘电阻表摇表

- 量程：100V/250V/500V/1000V

- 电压测量范围：30V-1000V（DC），30V-750V（AC）自动量程

- 报警方式：低电压显示，光报警，蜂鸣器报警，高压指示，过载指示

- 配套功能：LCD背光，自动放电，测试电压显示，10MQ内部电阻测试

### 3.1.4 阻火包

- 型号：720型

- 规格≥20个/包

- 售后服务：原厂一年质保

### 3.1.5 线缆及辅材

3.1.5.1 多模OM4跳线

- 规格: 50um/125um ，LC-LC  OM4多模万兆跳线，跳线外径2.0mm。

- 标准: TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC 11801 OM4等级

- 要求OM4光纤采用抗弯曲光纤，弯曲损耗：根据IEC 60793-2-10，以37.5mm弯曲半径缠绕100圈，衰减值≤0.05dB (850nm时)；根据ITU–G.651.1，以15mm弯曲半径缠绕2圈，衰减值≤0.1dB (850nm),以7.5mm弯曲半径缠绕2圈，衰减值≤0.2dB (850nm)。官网或公开资料可查。

- 护套材料：低烟无卤LSZH，阻燃等级符合IEC60332-3标准

- 纤芯衰耗：< 2.3dB\0.6dB@850\1300nm，官方资料可查；

- LC接头最大损耗：<0.10dB，官方资料可查；

- 端接方式：工厂端接，100%出厂测试

- 质量控制：每根跳线均需随包装，提供插入损耗出厂数据

- 工作温度范围：-10℃～+60℃

- 长度：可提供多种长度选择

- 防尘：自带或自配防尘盖

- 提供中国泰尔实验室出具的“多模OM4双芯光纤跳线”检测报告

3.1.5.2单模OS2跳线

- 规格: 9um/125um ，LC-LC/SC-LC/FC-LC  OS2单模万兆跳线，跳线外径2.0mm。

- 标准: 符合ITU-T G.652D OS2等级

- 护套材料：低烟无卤LSZH，阻燃等级符合IEC60332-3标准

- 纤芯衰耗： <0.32dB\0.32dB \0.18dB@1310nm\1383nm \1550nm；，官方资料可查；

- LC接头最大损耗：<0.25dB，官方资料可查；

- 端接方式：工厂端接，100%出厂测试

- 质量控制：每根跳线均需单独包装，提供插入损耗出厂数据

- 工作温度范围：-10℃～+60℃

- 长度：可提供多种长度选择

- 防尘：自带或自配防尘盖

- 提供中国泰尔实验室出具的“单模OS2双芯光纤跳线”检测报告

3.1.5.3 CAT 6A类F/UTP屏蔽电缆

- 类型：Cat 6A F/UTP电缆，4对双绞线整体线对外具备铝箔屏蔽，内部十字骨架支撑, 中心十字骨架分线器可以减少断线或线对纽结的风险。

- 芯线规格：23 AWG，4线对。

- 线缆颜色有蓝色和灰色可选。

- 工作频率：≥ 500MHz

- 护套要求：LSZH低烟无卤外皮，符合IEC 60332-1，符合IEC 61034-2，符合IEC 60754的要求。

3.1.5.4 CAT 6A屏蔽数据跳线

- 规格：CAT 6A类屏蔽软线，原厂产品；RJ45至RJ45。

- 跳线传输阻抗：< 10mΩ/m (10 MHz时)

- 护套要求：低烟无卤 (LSZH)；无腐蚀性能满足IEC 60754-2 (FRNC)标准；低烟性能满足IEC 61034-2标准；阻燃性能满足IEC 60332-1标准

- 颜色：RJ45接头尾套与跳线颜色一致，灰/蓝/黄/绿/红/黑

- 长度：客户化定制

- 线缆颜色有蓝色和灰色可选。

3.1.5.5 CAT 6非屏蔽电缆

- 规格：六类非屏蔽电缆，通用圆形结构；具有每线对隔离的十字骨架

- 芯线规格：AWG 23，4线对

- 性能标准：满足ISO/IEC 11801:2002 Class E和EN 50173-1:2003或ANSI-TIA/EIA 568B.2-1-2002

- 工作频率：≥ 250MHz

- 外护套：圆形；FRNC（LSZH）符合IEC 60332-1及DIN VDE 0472，第804部分，试验类型B标准；无腐蚀性能符合IEC 60754-2；低烟特性符合IEC 61304

- 护套要求：低烟无卤 (LSZH)；无腐蚀性能满足IEC 60754-2 (FRNC)标准；低烟性能满足IEC 61034-2标准；阻燃性能满足IEC 60332-1标准

3.1.5.6 CAT 6非屏蔽数据跳线

- 规格：六类非屏蔽，原厂产品，RJ45至RJ45跳线

- 工作频率：≥ 250MHz

- 标准：ISO/IEC 11801:2002 Class E或ANSI-TIA/EIA 568B.2-1-2002 Cat6

- 传输阻抗：< 10Ω/m (10 MHz时)

- 护套要求：低烟无卤 (LSZH)；无腐蚀性能满足IEC 60754-2 (FRNC)标准；低烟性能满足IEC 61034-2标准；阻燃性能满足IEC 60332-1标准

3.1.5.7 CAT 5E非屏蔽电缆

- 超五类 CAT5e UTP 非屏蔽电缆

- 导体直径： 24AWG

- 导体绝缘外径：0.92±0.005mm

- 外护套材质	：PVC

- 成品外径：5.3±0.2mm

- 单根导体最大电阻：≤ 9.5Ω/100m

- 线对直流电阻不平衡型：≤ 2.5%

- 导体间介电强度：DC,1min	1Kv/1min

- 工作电容最大值	：≤ 5.6nF/100m

3.1.5.8包装

标准纸箱包装，外包装上必须附有产品原装正品的检验标签，以方便招标方可以在不利用任何专业检测设备的前提下，就可以通过检验标签方便、简易、迅速的判断供应的货物是否为原厂原装正品。

### 3.1.6 刻录光盘

- 类型：CD+R

- 规格：单片装、48X

- 容量：700M

- 售后服务：原厂3个月质保

### 3.1.7刻录光盘

- 类型：DVD+R

- 规格：单片装、16X

- 容量：4.7G

- 售后服务：原厂3个月质保

### 3.1.8绝缘螺丝刀套件（电工专用）

- 规格：可换手柄电工绝缘螺丝刀

- 耐高压性：VDE  1000V耐高压

- 一字螺丝刀6把  2.5mm×0.4mm；3.0mm×0.5mm；3.5mm×0.6mm；4.0mm×0.8mm；5.5mm×1.0mm；6.5mm×1.2mm；

- 十字螺丝刀2把PH1×80；P2×100；

- 米字螺丝刀1把PZ2×100

- 梅花螺丝刀3把Torx10；Torx15；Torx20

- 大手柄    95mm×32mm

- 手柄帽    1个

- 高电压电工绝缘钳

- VDE  1000V耐高压

- 耐高压性：电工绝缘老虎钳/钢丝钳180mm（7寸）

- 电工绝缘斜口钳180mm（7寸）

- 电工绝缘尖嘴钳17Omm（6.5寸）

- 电工绝缘剥线钳170mm（6寸）

- 电笔|3.0×150（VWE0680 150V-250V)

- 双组成份软手柄电工绝缘强碳套筒螺丝刀

- 绝缘电工套筒螺丝刀（6把） 5.5mm×110mm；6mm×110mm；17mm×110mm；8mm×110mm:10mm×125mm；13mm×125mm；

- 可换批头绝缘电工螺丝刀

- 电工绝缘套头螺丝刀（无批头）

- 1/4”×105(刀杆长）

- 一字：3.0mm×0.5mm；4.0mm×0.8mm;5.5mm×1.0mm:7.0mm×1.2mm；

- 十字：PHO；PH1；PH2；

- 米字：PZ1；PZ2；

- 梅花：Torx15；Torx20；

- 小型精密套筒螺丝刀

- 六角/套简螺丝刀6把3.0mm×60mm；3.5nm×60mm；4.0mn×60mm；4.5mm×60mm；5.0mm×60mm；5.5mm×60mm

- 精密可调式双头可换螺丝刀套装

- 一字头刀杆（1把）2.0-3.5；

- 十字头刀杆（2把）PH1-P0；PH0O-PH000

- 梅花头刀杆（3把）

- Torx6；Torx15；Torx7-Torxl0;Torx8-Torx9;

- 可调式手柄102×19nm；

- 公制内六角扳手套装9件15mm；2.0mm；2.5mm；3.0mm；

- 4.0mm；5.0mm；6.0mm；8.0mm；10.0mm；

- 英制内六角扳手套装13件

- 0.050；1/16；5/64；3/32；7/64；1/8；9/64:5/32；3/16；7/32；1/4；5/16；3/8

- 配电柜通用钥匙一套

- 锥子直径0.5mm，总长120mm

- 自动剥线工具：

- 剥线直径范围：0.2-6.0平方

- 美国电线标准直径：24-10AWG

- 电缆剥线器：

- 剥线直径范围：8-28mm/5/16”-1.1/8”

- 售后服务：原厂一年质保

### 3.1.9 电动螺丝刀

- 最大钻孔直径：钢材 10毫米 木材 20毫米

- 扭矩：(硬扭/软扭) 30/13牛顿·米

- 空载速率：反转齿轮10-380转/分钟 正转齿轮20-1300转/分钟

- 电池容量：12伏/1.5安时

- 适用范围：钢材/木材

- 正/逆转向功能：有

- 充电器：有

- 售后服务：原厂1年质保

### 3.1.10 防静电手套

- 材质：透气棉线

- 规格：防滑防脱落，丁腈耐磨涂层

- 售后服务：原厂3个月质保

### 3.1.11打印耗材

- 打印耗材应为原装打印耗材，具体要求见表三

- 供应商提供3个月质保

### 3.1.12台式机硬盘

- 容量：2TB

- 转速：7200转

- 规格：3.5英寸

- 接口类型：sata3

- 缓存：64m

- 售后服务：原厂一年质保

### 3.1.13笔记本硬盘（固态）

- 容量：≥240G

- 规格：2.5英寸

- 接口类型：sata3

- 闪存架构：MLC多层单元

- 缓存：512M

- 售后服务：原厂一年质保

### 3.1.14笔记本硬盘（机械）

- 容量： 1TB

- 转速：5400转

- 规格：2.5英寸

- 接口类型：sata3

- 缓存:128M

- 售后服务：原厂一年质保

### 3.1.15笔记本内存（4代8G）

- 容量：单条8GB

- 类型：DDR4

- 内存频率：2400

- 插槽类型：DIMM

- 售后服务：原厂一年质保

### 3.1.16笔记本内存（3代8G）

- 容量：单条8GB

- 类型：DDR3

- 内存频率：1333

- 插槽类型：DIMM

- 售后服务：原厂一年质保

### 3.1.17台式机内存（4代8G）

- 容量：单条8GB

- 类型：DDR4

- 内存频率：2400

- 插槽类型：DIMM

- 售后服务：原厂一年质保

### 3.1.18台式机内存（3代8G）

- 容量：单条8GB

- 类型：DDR3

- 内存频率：1333

- 插槽类型：DIMM

- 售后服务：原厂一年质保

### 3.1.19测线仪

- 类型：网络测试仪

- 功能：支持交换机带点寻线功能

- 端口：RJ45、RJ11

- 显示：线序显示

- 售后服务：原厂一年质保

### 3.1.20网线钳

- 类型：单口网络压线钳

- 口模：4P/6P/8P

- 功能：适合电话、网络接头常用压接。

- 防护：剪切部分附保护装置，避免工作伤害。

- 售后服务：原厂一年质保

### 3.1.21测线仪电池

- 电池型号：9v电池

- 电池类型：碱性电池

### 3.1.22键盘

- 类型：机械键盘

- 键盘标准：104键

- 颜色：黑色

- 连接方式：有线

- 接口类型：USB

- 售后服务：原厂三个月质保

### 3.1.23 USB延长线

- 长度：3m

- 接口类型：USB  A公对A母

- 传输速率：USB2.0

- 售后服务：原厂三个月质保

### 3.1.24打印机数据线（3M）

- 类型：打印机线

- 长度：3米

- 接口：USB  A公对B公

- 传输速率：USB2.0

- 售后服务：原厂三个月质保

### 3.1.25打印机数据线（5M）

- 类型：打印机线

- 长度：5米

- 接口：USB  A公对B公

- 传输速率：USB2.0

- 售后服务：原厂三个月质保

### 3.1.26 KVM切换器

- 类型：2口KVM切换器

- 接口类型：USB VGA

- 切换方式：手动切换

- 支持分辨率：1920*1440

- 售后服务：原厂一年质保

### 3.1.27 USB激光笔

- 类型：无线激光投影笔

- 光源：红色

- 控制范围：30米

- 接口类型：USB

- 功能：控制PPT翻页

- 售后服务：原厂一年质保

### 3.1.28 智能手机柜

- 材质：冷轧钢板，厚度≥0.8mm；防静电整体烤漆

- 尺寸：宽≥800mm，深≥350mm，高≥1600mm

- 单格尺寸：宽≥250mm，深≥270mm，高≥300mm

- 格数：15格

- 工作模式：密码操作，4-10位任意设置；电池供电，可用外接电源应急开锁

## 3.2项目验收要求

### 3.2.1项目验收方式

项目验收为设备到货验收，在所有设备全部到货并现场验收合格后，由甲方进行项目整体验收。

### 3.2.2项目验收的基本要求

设备及配套软件到货验收时，发现任何损坏、数量不全或产品不对等问题，由中标人负责解决。甲方有拒收的权利并保留索赔权利。包括但不限于以下情况：

（1）设备到货时，出现外包装封条损坏，外包装箱箱体严重破损或变形等情况，由中标人负责对该设备进行整机更换；

（2）设备到货箱数与装箱单数量不符，由中标人负责与供应商交涉；

（3）设备拆箱后，设备主体外表出现磕碰、碎裂或划伤痕迹，由中标人负责对该设备进行整机更换；

（4）中标人依据合同所列设备清单，清点硬件设备的数量及相关的随机资料和附件，核对设备型号。如有不符，由中标人负责与供应商交涉；

（5）中标人负责测试设备运行是否正常。如发现设备异常，由中标人负责对该设备进行整机更换。

## 3.3 服务质量要求

设备保修期内，必须由专业技术人员负责对用户的设备免费进行现场维修更换，更换的设备或部件必须是来自设备原厂商的全新同型设备或配件，不得以其它方式替代。

## 3.4服务保障要求

为保证系统长期稳定运行，设备原厂商必须向用户提供高质量产品。从到货验收完毕起保修期内，单台设备故障超过3次（含）的，必须免费更换新的设备；同型号设备、配件故障率超过10%（含）的，对该型号设备、配件全部更换。并自设备更换验收完毕之日起重新计算保修期。